Uvod

Na trgu osebnih računalnikov in delovnih postaj so v uporabi klasični zasloni s katodnimi cevmi. Slika na katodni cevi nastane tako, da posebne naprave usmerijo iz katodne cevi elektronske žarke na fosforno plast pod zunanjo površino zaslona. Ta fosforni sloj je sestavljen iz velikanskega števila točk (do nekaj milijonov). Če je zaslon barven sestavljajo vsako točko še tri manjše rdeča , modra in zelena, ki so navadno zlepljene skupaj. Glede na intenziteto teh točk se oblikuje ta ali ona barva. Velikosti teh točk niso pri vseh monitorjih enake, ampak so odvisne od tehnologije izdelave in kakovosti fosfornega premaza. Kot  merilo velikosti the točk (dot pitch). Pri sodobnih monitorjih se giblje okoli 0,2 do 0,5mm.

Monitor ne obsega samo zaslona, temveč tudi video ojačevalnik in pretvorniški del, ki signale z vhoda RGB  okrepita in ju spremenita v elektronske žarke ustrezne intenzitete. Tudi značilnosti the delov zelo vplivajo na kakovost monitorja.

Glavne značilnosti monitorja so:

- diagonala katodne cevi

- ločljivost

- horizontalna frekvenca skeniranja

- vertikalna frekvenca skeniranja

- konvergenca

Dolžina diagonale katodne cevi je mera velikosti zaslona (razmerje dolžine in širine zaslona je 4:3), navajamo pa jo v inčih (1" = 2,45 cm), pri tem pa moramo razlikovati dolžino vse diagonale in diagonale največjega vidnega pravokotnika.

Standardne mere so:

- 12" (11 vidno)

- 14" (13 vidno) (V zadnjem času se vse bolj uveljavlja 15")

- 20" (19 vidno)

Obstajajo tudi večji in manjši zasloni. Če ima monitor ploski pravokotni zaslon (flat square screen) sta dolžini navedene in vidne diagonale pribljižno enaki. Večja ločljivost zahteva večji zaslon.

Ločljivost monitorja pomeni maksimalno število točk, ki jih je moč prikazati na zaslonu. Izražena pa je z zmnožkom vodoravnih in navpičnih točk. Prava ločljivost pa ni odvisna  samo od  števila zaslonskih točk, temveč tudi od prepustne moči video ojačevalnika. Če si za primer ogledamo enega izmed najfinejših monitorjev (Hitachi) z več kot petimi milijoni točk. Vseh teh pet milijonov točk se mora vsaj 60-krat v sekundi znova nariše (osveži), ugotovimo, da imamo opravka z nekaj sto milijoni točk, ki morajo biti vsako sekundo prenesene prek RGB kabla in obdelane z video ojačevalnikom.

Standardne ločljivosti so:

- 640 x 350  (EGA)

- 640 x 480  (VGA)

- 800 x 600  (TIGA)

- 1024 x 768  (TIGA)

- 1152 x 900  (SUN)

- 1280 x 1024

- 1600 x 1280

- 2048 x 1536

- 2560 x 2048

Moč video ojačevalnika je določena s pasovno širino (bandwitch), ki pokaže kakšno intenziteto RGB (rdečega, zelenega in modrega) lahko ojačevalnik pretvornik v eni sekundi sprejmeta od grafične kartice, to obdelata in pošljeta na zaslon. To pomeni ločljivost  zaslona in in frekvenco osveževanja zaslona izražena je v Mhz. Pasovna širina potrebna za prikaz standard VESA (super VGA) je pribljižno 30 do 35 Mhz, za grafiko 1024 x 768 pribljižno 64 Mhz, za ločljivost 1280 x 1024 pa pribljižno 105 Mhz.  Pasovna širina raste linearno s povečanjem ločljivosti in frekvence osveževanja.

Horizontalna frekvenca skeniranja je število horizontalnih zaslonskih črt, narisanih v eni sekundi. Izražamo jo v kHz in je produkt vertikalne ločljivosti in frekvence osveževanja.

- EGA = 21  kHz

- VGA = 31,5 kHz

- VESA = 35,5 kHz

- 1024 x 768 = 48 kHz

- 1280 x 1024 = (osveževanje 60 Hz) 64 kHz

Vertikalna frekvenca skeniranja je drugi naziv za frekvenco osveževanja zaslona in jo merimo s Hz. Če preberemo, da znaša 60 Hz, kar pomeni, da se slika na zaslonu v eni sekundi 60-krat na novo izriše. Čim večja je frekvenca osveževanja, tem mirnejša in manj utrudljiva je slika za oči. Pri današnjih monitorjih s katodno cevjo je gornja meja 80Hz. Manj ugodni so grafični sistemi,ki je prikaz na zaslonu v t.i. prepletenem (interlace) načinu, v katerem je osveževanje oprto na načelo polslik (TV). Takšen prikaz zelo utruja oči in povzroča glavobol.

Konvergenca zaslona pomeni maksimalno odstopanje točk slike od idealnega pravokotnika na površini zaslona. Pri sodobnih zaslonih je od 0.2 do 0.5mm. Monitorji delovnih postaj imajo posebna vezja, ki odpravljajo to šibkost.

Zasloni s katodno cevjo

Razlika med barvimi in ČB monitorji je da imamo pri ČB montorjih opraviti z enim samim elektronskim topom, medtem ko so pri barvnih zaslonih trije topi za tri osnovne barve (črna,zelena,modra), katere je potrebno še sinhronizirati, da dobimo s pravilnimi razmerji zaželene barve, zato so barvni monitorji tudi dražji. Dosedanja tehnologija vakumskih cevi je omogočala izdelavo zaslonov, ki so bili glede na središče nagnjeni v različnih kotih, posledica pa sta bila dva nezaželena učinka - odsevi in variacije velikosti točk od roba do roba zaslona. Prvo težavo so kar uspešno reševali tako, da so s površinsko obdelavo zaslona dobili pravzaprav hrapavo površino (seveda v mikroskopskem velikostnem redu); odsev so po tej poti res precej ublažili. V zadnjem času je vse več takšnih zaslonov, katerih nagib glede na središče je skorajda neopazen (t.i. ploski zasloni, angl. flat screens). Večina tovrstnih zaslonov sicer ni povsem ploska, dejstvo pa je, da so veliko bolj ploski od starejših bratov. Odsev se je zato še bolj zmanjšal, povečala pa se je tudi konsistenca točk.

Nikakor ne smemo misliti, da to ni važno. Če recimo kupite monitor z deklarirano velikostjo točk (angl. dot pitch) 0,28 mm, je najverjetneje, da bodo točke v središču velike približno 0,26 mm, a v vogalih te približno 0,31 mm - to pa je vendarle 19-odstotna razlika. Vse to velja za zelo drage monitorje in lahko si predstavljamo, kako je šele z najcenešimi.

Drugi napredek je bil v zvezi z obliko posebne mreže, ki je pred fosfornim premazom. Najprej je bila siva in je imela okroglo perforacijo. Potem so se pojavile mreže, ki niso bile več okrogle, temveč zaobljene - to je pomenilo boljšo definicijo slike. Zatem so Japonci sivo barvo mrežice zamenjali s pravo črno - definicija se je še bolj izboljšala prav tako pa kakovost barv (t.i. in-line blackout CRT).			Pri najnovejših vrstah perforacij sploh ni več zaobijenj, temveč so povsem pravokotne.

Kljub nenehnim napovedim, da je katodna cev praktično mrtva - to poslušamo že dvajset let! - vse kaže, da se noben svetovni proizvajalec za to ne meni, temveč vsi preprosto izdelujejo vse boljše in boljše monitorje s "staro" tehnologijo.

Kaj mora vedeti kupec ?

Na kaj morate torej kot potencialni kupec dobrega monitorja najbolj paziti? Na vse, kajpada, predvsem pa na nekaj stvari. Prvič, na velikost točk: čim manjša je toliko bolje, vendar tudi dražje. Drugič, na frekvenco skeniranja (osveževanja) zaslona, in sicer iz dveh razlogov.

- Najvišja frekvenca vam pove, kakšno ločljivost smete pričakovati od monitorja; CGA recimo dela s 15,7 kHz, EGA 21,5 kHz, VGA pa približno 28 kHz, medtem ko je za Super VGA (800 x 600) potrebnih že kakih 35 kHz.

- Najnižja frekvenca  ne , kajti dogaja se, da se monitor, ki lahko doseže kar 48 kHz, ne more spustiti pod recimo 20 kHz, to pa izključuje uporabo načinov CGA in Hercules (včasih utegne to biti neprijetno).

In nazadnje, pazite na vmesnike; obstajata dva priključka - TTL ali digitalni in analogni. Načeloma zelo visoke ločIjivosti z velikim številom barv zahtevajo analogni priključek, vendar bi vam svetoval, da se tudi digitalnemu ne odrečete. Če hkrati kupujete tudi video kartico, boste mogli seveda zlahka preveriti, kako se ti stvari ujemata.

Zasloni s tekočimi kristali

Ko so se zasloni LCD pred nekaj leti prvič pojavili, so jih mirno uvrščali v kategorijo izdelkov, ki izvabljajo komentar "Zares lepo a kdo neki to potrebuje?" Nihče z izjemo proizvajalcev in redkih "jasnovidcev" jim ni napovedoval svetle prihodnosti. Nič čudnega saj je zanje veljala tudi pripomba "Če ti je do tega, pa se kar muči·. Kljub vsemu so tovrstni zasloni ponujali dve prednosti v primerjavi z drugimi tehnologijami: lahko so bili zelo majhni in zelo varčni z energijo.V začetku so prikazovalnike te vrste razvijali za kalkulatorje in zapestne ure. Polagoma pa so proizvajalci obvladovali tehnologijo in odpravljali razne ovire, med katerimi je bila največja rsekakor ta, da je bilo treba pri takšnih prikazih neposredno nadzorovati dobesedno vsako točko na zaslonu. Navadno množenje pokaže, da pri najpreprostejši ločljivosti CGA v monokromatskem režimu (640 x 200) dobimo na standardnem zaslonu 128.000 točk.

Kako deluje tovrstni prikaz ?

Vse je oprto, povedano seveda zelo, zelo poenostavljeno, na svetlobni odsev. Shematično to ponazarjata sliki 2a in 2b. Uporabljeni kristali so zelo stabilni (tj. njihove lastnosti se ne spreminjajo kar mimogrede) v prehodu med tekočim in trdnim stanjem, pač pa so zelo podvrženim sprenembam, kadar so pod električno napetostjo. Načeloma so tovrstni prikazovalniki sestavljeni z matrike "zvinjenih" pikslov, vstavljene med dva polarizatorja. Matrika je postavljena tako, da jo je moč kontrolirati tako po vertikali kot pohorizontali. V normalnem izključenem stanju kristali spreminjajo polarizacijo svetlobe, ki pada nanje; ta svetloba se odbija in posledica je vizualni vtis zenačenosti z ozadjem oziroma z "belo barvo. Ko pa so kristali pod napetostjo, se "poravnajo" in polarizacija vhodne svetlobe se na poseben način spremeni; ko tako spremenjena pride do zadnjega polarizatorja, je absorbirana in naše oko to opazi kot "črno".Težava se pojavi prav zaradi razmerja med svetlobo in zaslonom. Jasno je namreč, da praktično ni mogoče preprečiti večje ali manjše difuzije svetlobe to pa je slabo, ker trpi kontrast. Ta problem je delno mogoče rešiti s še močnejšo "Črno" barvo; namesto zaslonov s polarizacijo svetlobe 180 stopinj so se pojavili zasloni, ki so svetlobo polarizirali za 270 stopinj, t.i. super zvinjeni zasloni s tekočimi kristali (angl. supertwist LCD). To je nedvomno korak naprej, vendar rešitev le ni dokončna. Misliti je namreč treba po eni strani na količino svetlobe, ki pada na zaslon, po drugi pa na njeno razpršitev znotraj zaslona. Če torej zaslone osvetlimo od zadaj, se bo odvisnost od okolne svetlobe zmanjšala, hkrati pa si zagotovimo enakomeren izvir svetlobe ki bo padala samo z ene same strani, s tiste, ki težavo z difuzijo že po sami naravi kar najbolj zmanjša - torej izza zadnjega polarizatorja. En sam pogled na ti vrsti zaslonov je dovolj, da se prepričate o napredku, ki ga je omogočila ta rešitev.Napredek v izdelavi polprevodniških elementov pa je omogočil ekonomsko uspešno proizvodnjo takšnih prikazovalnikov, ki imajo povrh veliko večje ločljivosti prav do standarda VGA oziroma matrik, ki so 2,4-krat gostejše od prvotnih. Zadnja težava v zvezi s tovrstnimi zasloni je povezana z relativno inercijo tekočih kristalov, ki utegne precej upočasniti delo z zaslonom. Razlog je uporaba multipleksirane metode za oživljanje zaslona; to pomeni, da so elementi za oživljanje svoj delovni čas razdelili na več točk.

Prihodnost te tehnologije prikaza je precej svetla (tudi v dobesednem pomenu besede). Na pohodu je namreč nova tehnologija, t.i. tehnologija TFT. Gre za kratico anglegkih besed "thin film transistor" oziroma "tankoslojni tranzistor" s to tehnologijo je moč doseči, da ima vsaka točka na zaslonu lasten prekinjevalni tranzistor. Razvoj bo še zlasti koristil najnovejšim barvnim prikazovalnikom s tekočimi kristali (barvo omogočijo z dodajanjem organskih filtrov in osvetlitvijo iz odzadja); za nekatere namene bo namreč zelo važno imeti hitre zaslone, narejene s to tehnologijo. Glavna prednost - varčnost z energijo - pri tem še vedno ostane.

Kaj mora vedeti kupec ?

Kakšen zaslon bi torej moral imeti prenosni računalnik, ki ga nameravate kupiti? Po mojem mnenju LCD, vendar vedite, da je med takšnimi zasloni še vedno veliko "plevela". Proizvajalci računalnikov se žal še vedno uklanjajo logiki paketa "boljši prikazovalnik, hitrejši procesor, večji trdi disk; čeprav se tudi ta odnos vse hitreje spreminja. Če bi radi imeli dober zaslon, morate pač plačati tudi kaj takega, česar sicer ne bi kupili. Splošno pravilo vendarle pravi, da si morate najprej ogledati zaslon in tipkovnico; slednja je sicer stvar okusa in občutka, toda zaslon je zares važen. Najnovejše generacije prenosnih radunalnikov so standardno opremljene z zasloni s tekočimi kristali, ki so osvetljeni od zadaj, Iočljivost je 640 točk x 400 vrst (torej dvakrat skenirana lodijivost CGA) in navadno so združljive s CGA in EGA. O Seveda pa so še druge možnosti in zato se - če je le mogoče - vsekakor na lastne oči prepričajte, preden sežete v žep, saj ne bi radi, da bi vam zaradi dobrega zaslona vsilili strvari, ki jih drugače ne bi imeli namena kupiti.

Plazmatski zasloni

Tehnologija je zelo zelo stara, vendar je bilo treba dolgo čakati, da je proizvodnja dosegla takšno tehnološko stopnjo, na kateri so postali tovrstni prikazovalniki tudi cenovno sprejemljivi. Uporabljeno je načelu vzbujanja plina, najpogosteje argona ali mešanice argona in neona, ki je med dvema elektrodama. Kadar na sečišču elektrod - v našem primeru horizontalne in vertikalne elektrode - nastane ustrezna napetost, plin na tem mestu oranžno-rdeče zažari. Že to, da plin seva svetlobo, zagotavlja dober kontrast in zato ne potrebujemo več ne osvetlitve od zadaj ne kakršnekoli druge osvetlitve. Obstajata dve vrsti takšnih zaslonov: pri eni uporabljamo enosmerni tok, pri drugi izmeničnega (t.i. zasloni DC in AC). Prve je lažje izdelovati in so zato cenejši, vendar zato, ker je zaradi osveževanja ves čas potreben enosmerni tok, nikoli ne sevajo veliko svetlobe in kontrast pač trpi. Druge je težje izdelovati, dražji so, kontrast pa je seveda boljši. Glavne pomanjkljivosti takšnih zaslonov so veliko večja poraba energije kot pri sobratih s tekočimi kristali (zaradi tega niso primerni za prenosne računalnike) in kar precejšnje težave v zvezi s kontrolo stopnje vzbujanja plina, kajti brez takšnega nadzora bi bilo več slabo definiranih odtenkov med polno osvetlitvijo in črnim ozadjem. Dodatna težava pri prenosnih računalnikih je ta, da moramo plin "vžigati" z napetostjo cca. 200 voltov, to pa pomeni, da je treba napetost toka iz baterije ali akumulatorja s pretvornikom ustrezno povečati. Vsa ta elektronika je seveda bolj zapletena, težja in dražja, skratka, precej nepraktična. Ceno pa plačamo z baterijami, katerih trajnost je samo kakih štirideset minut (za primerjavo: podobni računalniki z zasloni LCD in osvetlitvijo od zadaj mirno delajo tudi tri ure in še dlje).

Elektroluminiscentni (EL) zasloni

Najprej so jih razvijali v okviru velikih vojaških projektov. Delujejo na načelu elektroluminiscence oziroma fosforja, ki pod vplivom izmeničnega toka oddaja svetlobo. Znano je, da se s fosforjem to dogaja pod napetostjo cca. 200 voltov. Če si takšen zaslon ogledamo od spredaj potem je v preseku takšen: najprej tanko steklo, potem prozoren dielektrični material, nato vertikalne elektrode, pa sloj elektroluminiscentnega materiala (fosfor s cinkovim sulfidom, pomešan z manganom), ki pa ni prozoren, temveč odbija svetlobo. Presek si lahko ogledate na sliki 3. Značilna barva takšnih zaslonov je rumenkasto-zelenkasta, možne pa so tudi druge. Doslej največji komercialno dostopni prikazovalniki so približno 30 cm visoki in cca. 35 cm široki, bodo pa seveda kmalu večji. Značilna ločljivost je cca. 640 x 400, precej prototipov pa ima tudi večjo ločljivost. Poraba energije je v povprečju nekje med zasloni LCD in plazmatskimi zasloni, ker pa je potrebna napetost cca. 200 voltov - in to izmeničnega toka! - je takšna rešitev za prenosne računalnike precej nepraktična.

Kakšen je sploh čar teh prikazovalnikov? Takorekoč vse druge tehnologije v vsemogočem prekašajo. Približno štirikrat so trajnejši od standardnih zaslonov (!), zelo so robustni (prav zato se zanje zanima vojska), tako rekoč ne poznajo vizualnih popačenj (že po naravi so povsem ploski), kontrast je boljši celo od kontrasta plazmatskih zaslonov in v primerjavi z zasloni LCD so veliko bolj "tolerantni" glede na opazovalni kot. Mnogi menijo, da so to zasloni prihodnosti. Če pa na prihodnost nočete počakati, potem vam te zdaj nekaj firm ponuja 9-palčni zaslon EL z ločljivostjo EGA za namizno delo vendar žal za ceno  enega multisinhronskega barvnega monitorja. Pač cena za napredek!

Največ težav pri razvoju te tehnologije je bilo doslej pri zagotavljanju dobre modre barve. Težava je seveda prehodne narave, še zlasti zato, ker so se Japonci z vsemi močmi lotili razvoja te tehnologije (resda v okviru tv z visoko kakovostjo definicije - HDTV).

Pa mi navadni kupci ?

Nam, ki spadamo z redkimi izjemami med čisto navadne kupce, ne ostane drugega, kot da se le čudimo vsem tem tehnološkim biserom. Načeloma klasična vakuumska cev ne kaže znakov izumiranja, čeprav bi nekateri te zdaj radi potegnili za vrv navčka. Toda še dolgo bomo gledali v klasične zaslone! Jasno pa je, da bi prišel čas, ko bo ena od opisanih tehnologij spodrinila klasičen zaslon.

Ta hip največ obetajo zasloni s tekočimi kristali, kajti v zelo kratkem času so se razvili do zelo visoke stopnje. Poleg tega so zelo varčni z energijo; in če upoštevamo še vse večjo računalniško moč prenosnikov, ob katerih se bodo današnji namizni stroji čez nekaj let zdeli precej nepraktični (vsaj za osebno uporabo). potem bi mogli reči, da bo bližnja prihodnost v znamenju LCD.

Po drugi strani pa ni nujno, da je prenosni računalnik tudi miniaturen. Za nekatere - mogli bi tudi reči, da kar za mnoge od nas - bi bilo povsem dovolj. Če bi imeli takšen prenosni računalnik, ki bi ga mogli prenašati iz stanovanja do avta oziroma od avta do stanovanja ali hotela, ne da bi se seveda odrekli možnosti, da stroj razširimo. Skratka, če mislimo na prevozne računalnike (za razliko od prenosnih), ki bodo tako ali tako potrebovali zidno vtičnico, potem bodo v prihodnosti morda le prevladali zasloni EL.

Viri:	Moj mikro

Peter Laurie : Čudoviti svet računalnikov