1.Glavna naloga procesorja je da iz pomnilnika bere ukaze in jih izvaja. Delovanje ra~unalnika je izvajanje dveh faz:

-prevzem ukaza iz pomnilnika (fetch)

-izvr{itev ukaza (execute)

2.Osnovni gradniki CPE so:

-addres buffer

-data buffer

-program counter

-instruction register

-control unit

-aritmetic logic unit

-register array

3.Klasifikacija ra~unalni{kih sistemov;

poznamo:-MIPS (milion instructions per second)

-GIPS (giga instructions per second)

-RISC (reduced instruction set computer)

-CISC (compelx instruction set computer)

4.Na hitrost ra~unalnika vplivajo:

-logi~na dru`ina ~ipov (CMOS, TTL)

-dol`ina besede ({irina pod. vodila)

-{irina notranjega vodila CPE

-prekrivanje CPU operacij (ko ukaz {e ni izvr{en CPE `e zajema nove operacije )

-pasovna {irina pomnilnika (maksimalna neprekinjena hitrost jemanja podatkov v pomnilnik, enota:MWPS)

-hitrost je odvisna tudi od I/O enot oz. najve~je hitrosti, ki jo lahko obvlada I/O sistem

5.386 DX:32-bitno notranje vodilo; 32-bitno zunanje vodilo

386 SX:32-bitno notranje vodilo; 16-bitno zunanje vodilo

6.Na hitrost vpliva tudi napajalna napetost CPE. Ve~ja ko je napetost bolj se CPE greje in po~asneje deluje.

7.CLOCK generira kontrolne signale. Quartz je kristal, ki na silo zaniha. Frekvenca kristala je zelo dobra, ker je stabilna in le ta je odvisna od fizi~nih lastnosti. Je pa sicer, ponavadi dvakrat ve~ja kot frekvenca na no`ici.

8.Zgornjo frekven~no mejo dolo~a hitrost preklopa flip-flopov oz. tranzistorjev. Spodnjo mejo pa dolo~a ~as izpraznitve v dinami~nih vezjih.

9.Signali procesorja so:

-addres bus

-data bus

-M/IO-ali naslavlja I/O ali pomnilnik

-R/W-beri ali pi{i

-WRD/B-vodilo: 16 bitno;word:vzame 2 byta, byte:vzame 1 byte

-AS-naslov je na naslovnem vodilu

-DS-write:CPE je postavil na pod. vodilo podatek

read:CPE pove pomn. kdaj naj postavi pod. na pod. vodilo

-READY:s tem signalom omogo~imo podalj{anje cikla (npr. asinhroni na~in prenosa po vodilu-~e je pomnilnik po~asnej{i od procesorja)

-INTREQ-s tem signalom se zahteva od CPE, da za~ne izvr{evati servisni program. Ta signal pogleda po vsaki izvr{itvi ukaza.

INTACK-potrditev sprejema prekinitve

NMINT-bit IFF oz. pri motoroli bit I nima vpliva na delovanje tega signala. Uporablja se za posebne vrste prekinitev, ki jih mora procesor brezpogojno izvr{iti. (npr. izpad napajanja)

BR-ta signal povzro~i, da procesor dokon~a teko~i cikel nato se ustavi in postavi vse TS signale (addres, data, rd, wr, mrq in iorq) v tretje stanje. Ko to naredi preneha biti gospodar vofila in le to sporo~i s signalom BG.

RESET-ta signal je vzor~en na vsakem padajo~em delu urinega cikla. Ko je aktiven spro`i CPE IRESET (internal reset). To povzro~i prenehanje vseh notranjih aktivnosti in postavi izhodne linije v tree-state. Ko CPE deaktivira ta signal, se deaktivira tudi IRESET in medtem se vpi{e neka vnaprej dolo~ena vsebina v dolo~ene registre in kontrolne flip-flope. PC je naplnjen z nekim fiksnim naslovom od koder se za~ne izvajati inicializacija.

10. DRAM:-velika kapaciteta

-zavzame manj prostora

-po~asnej{i

-potrebuje refresh

-poceni

11. SRAM:-zavzame ve~ prostora

-mahne kapacitete

-ne potrebuje refresha

-ima ve~jo hitrost

-manj{a poraba mo~i

-ima preproste ~asovne diagrame

12. SRAM-i nimajo multipleksiranih stolpcev in vrstic. Dostopni~as SRAM-ov je odvisen od:

-dostopnega ~asa glede na veljavni naslov

-dostopni ~as glede na aktiviranje signala CS

-~asovna zakasnitev med OE in pojavom veljavnih podatkov na vodilu

13.[tevilo DRAM-ov je odvisno od:

-`eljene kapacitete

-{rine podatkovnega vodila

-od kapacitete uporabljenih DRAM-ov

14.DMC (dinamic memory contoller)

DMC re{i problem preklopa naslova vrstice na stolpec, poleg tega pa imajo vgrajeno vso osve`evalno logiko.

15.Deli pomnilnika, ki vsebujejo programe so dostopni le z branjem.

Lastnosti:

-so obstojni (njihova vsebina se ob izgubi napajanja ne izgubi)

-strojno programska oprema (firmware)

Programabilni:PROM, UV/EPROM, EEPROM

Neprogramabilni:ROM

16.ROM: Imajo enako organizacijo kot SRAM-i, so kompatibilni s podno`jem, 28 ali 24 pinski, so poceni in jih uporabljajo tam, kjer je programska oprema `e dokon~na. Programiramo jih s procesno izdelavo mask.

17.PROM: Neizbrisljivi programabilni ROM-i. Samo enkrat jih lahk osprogramiramo, stalimo `i~ne povezave. To je polje clic, povezanih s taljivimi zvezami.

18.UV/EPROM: Hrani informacijo, da v polje celic "ujame" naboj. Tranzistorji, ki sestavljajo polje celic se razlikujejo od obi~ajnih MOS tranzistorjev, da vsebujejo dodatna plavajo~a vrata, ki jih nabijemo, jim damo neko napetost (21V oz 12V), to povzro~i vdor elektronov skozi spojno podro~je tranzistorja in del teh se ujame na plavajo~a vrata in tam ostane tudi po odstranitvi te napetosti. Ta ujeti naboj spreminja prag tranzistroja in s tem dolo~a vrednost (0,1). Shranjeno informacijo zbri{emo, da razelektrimo plavajo~a vrata (izpostavimo jih U/V `arkom ali vidni svetlobi).

19. EEPROM: Razlikujejo se z elektri~nim brisanjem in programiranjem z elektri~no napetostjo; jih lahko programiramo na daljavo

20.Sled si lahko predstavljamo kot ozek koncentri~en pas magn medija na eni od strani plo{~e diska oz. diska samega. Na eni strani je ve~ sledi ozna~ene z enoumno identifikacijo. [tevilo cilindrov je enako {tevilu sledi. ^isto na koncu, najdlje od osi plo{~e je cilinder 0. Najblji`ja sled, ~isto pri osi pa ima {tevilo tudi preko 1000.

Cilinder pa lahko definiramo kot skupino sledi z isto {tevilko , ki le`ijo na vseh straneh diska.

Sektro pa je najmanj{i del zapisa na disku. Vsaka sled ima ve~ sektorjev. Obi~ajni trdi diski imajo 17 sektrojev na sled. Sektor je lahko velik 128, 256, 512, 1024 Bytev. Za lociranje doolo~ene informacije je potrebna enoli~na identifikacija.

Logi~na struktura diska:

a)boot zapis (boot record)

b)tabela za alokacijo datotek (File allocation table)

c)osnovni direktorij (root directory)

d)podro~je za podatke (data area)

V primeru trdega diska, razdeljenega na particije se med logi~nim formatiranjem ustvari {e particijska tabela:

e)particijska tabela (partition table)

a)Boot zapis:vsebuje kratek program s katerim ra~unalnik postavi na noge operacijski sistem. Vsebuje tudi osnovne podatke o disku:-{t. Bytev v sektorju

-celotno {t. sektorjev na disku

-{t. sektorjev na eni sledi

-{t. glav za pisanje in branje

e)Particijska tabela:deli prostor trdega diska na ve~ delov. Particijska tabela se na trdih diskih vedno nahaja v sektorju 1, sledi 0, strani 0.

b)Tabela za alokacjo datotek:vsebuje evidenco prostora na disku. Ta evidenca ni vodena po posameznih sektorjih, temve~ po skupinah sektorjev-clustrih, kar omogo~a, da velikost FAT-a ne naraste v preko razumne mere.

c)Osnovni direktorij:je edini direktorij, ki ima predpisano mesto na disku. Ima strogo omejeno velikost in ne izvira iz kakega drugega direktorija. Druga~e pa je njegova struktura enaka strukturi navadnega direktorija.

21. Odkrivanje in popravljanje napak: EDAC -error detection and corection.

22.Razlogi za to so:

-verjetnost da pride do napake v pomnilniku je kar velika, {e posebno v dinami~nih pomnilnikih

-posledice tak{nih napak so zelo resne. Najmanj kar `elimo v teh primerih je da CPU detektira, da je do te napake pri{lo. Zato so ve~ina aplikacij odkrite, velikokrat tudi popravljene.

23.Errors (napake) so tipa:

SOFT- so naklju~ne in jih ne moremo napovedati vnaprej, povzro~i {um zaradi slabo razvite tiskanine, temperature in pritiskov. Pri ve~jih DRAM -ih so vzrok napak tudi alpha delci - to je sledi radioaktivnih delcev. Te napake lahko popravimo z ustreznimi EDAC vezji.

HARD-napake do katerih pride zaradi hardverske napake (primer: kratek stik v ~ipu pomnilnika). V tem primeru moramo zamenjati ~ip.

24. Stopnja odpovedi je izra`ena kot procentualna verjetnost da pride do napake v 1000 urah. Izra`a se tudi v t.i. FIT-ih (failures in time). 1 FIT - pride do napake v 10*e9 ur.

25. 1/FIT = MTBF (mean time between failures)

26. Komponenta:           Stopnja odpovedi v FIT-ih

-upor                 -> 1

-dioda                -> 1

-SSI (small scale i.) -> 10

-kerami~. kondenzator -> 10

-tantel kondenzator   -> 20

-MSI                  -> 50

-tiskanina-plata      -> 500

64k x 1 DRAM          -> 1200

27. 74280 je ~ip, ki slu`i kot generator in prevajalnik paritete. Na ciljni strani je signal P9 priveden od paritetnega bita generiranega na izvoru. ^e je izhod Parity checker-ja 1 pomeni da je napaka.

dol. besede.         dodani biti        potr. po dod. pom.

8                     5                    62,5 %

16                    6                    37,5 %

32                    7                    21,9 %

28. ^e dodamo ve~ paritetnih bitov, ki jih generiramo na razli~ne na~ine dobimo ve~ preverjevalnih bitov, ki jih skupaj s podatki shranimo v spomin. Ko ta podatek beremo, so generirani novi check biti-novi preverjevalni biti. Ti se primerjajo s tistimi, ki so bili shranjeni v pomnilnik. Rezultat te primerjave se imenuje sindrom, ki ugotovi kateri bit je okvarjen . [tevilo napak, ki jih odkrivamo in odpravljamo je odvisno od dol`ine besede in {tevila dodanih bitov.

29.^e mikroprocesor bere iz rama podatke, le te EDAC zgenerira in jih primerja z CHECK biti, ki slu`ijo za odkrivanje in popravljanje napak.

a)read (detect)

b)EDAC zgenerira check bite in jih primerja s tistimi v RAMU, ~e so enaki, ni napake, ~e pa niso enaki, potem vrne single ali multiple error. ^e je single error, vrne procesor read (correct). Tedaj EDAC iz check bitov zgenerira nove podatke in te vrne nazaj procesorju. Syndrom pa je xor prebranih in zgeneriranih bitov. To je v bistvu mesto napake. Check biti se zgenerirajo pri pisanju.

30.Even (soda) parity: -sodo stevilo enic:0

-liho stevilo enic:1

Odd (liha) parity: -sodo stevilo enic:1

-liho stevilo enic:0

31.Logi~ni naslovni prostor se preslika v fizi~ni naslovni prostor. Imamo strani in strani spremenljive dol`ine (segmentacija).

32.Logi~ni naslovni prostor je lahko enak ali ve~ji od fizi~nega naslovnega prostora. Navidezni pomnilnik se nana{a na primere, ko je logi~ni naslovni prostor ve~ji od fizi~nega naslovnega prostora. Pri tem uporabimo spominski medij, ki ima dovolj prostora, za shranjevanje vseh podatkov (disk). Od tam so potem strani ali segmenti pripeljani v glavni pomnilnik. Poleg prevajanja navideznih naslovov v fizi~ne naslove opravlja CPU {e druge stvari, kot so:

-~e strani ni v pomnilniku, jo prenese

-~e pa ni ve~ prostora v glavnem pomnilniku potem vzame `eljeno stran, jo porine na disk in iz diska vzame drugo `eljeno stran.

33.Algoritem izmenjavanja je proces, ko CPE ugotovi katere strani bo izlo~il (LRE-~east recently used)

34.Navidezni naslov je sestavljen iz dveh delov. Spodnji del predstavlja odmik od za~etka segmenta. Zgornji del pa odmik od kazalca na tabelo segmentov. Tu se nahaja informacija v zvezi z naslovljenim segmentom, ta nam pove:

-ali je segment `e v pomnilniku ali ne (~e je potem vsebuje informacijo (naslov) za~etka segmenta, ~e pa ni, potem pa nam pove kje na disku se ta segment nahaja)

-vsebuje podatek o dol`ini segmenta (razlika med stranmi)

-vsebuje informacijo o v zvezi s pravico dostopno do tega segmenta

-in kdaj je bil ta segment nazadnje uporabljen

^e je segment v pomnilniku, dobimo fizi~ni naslov tako, da se{tejemo naslov za~etka segmenta in offset tega segmenta. Pri obeh tipih navideznega pomnilnika imamo {e predpomnilnik, ki shranjuje na novo izvedene fizi~ne naslove. S tem prihranimo nekaj ~asa za prevajanje navideznih naslovov, ki so bili pred kratkim uporabljeni.

35.80286 deluje v ali protected na~inu ali v real na~inu. Ko deluje v protected na~inu podpira shemo, ki bazira na segmentih. V ukazu je dolo~en le offsetni del (16 bitov), segment selektor pa prispeva eden od {tirih registrov, ki so napolnjeni z lo~enimi ukazi in vsebujejo naslove {tirih segmentov, ki so dostopni vkaterem koli ~asu. (CS,DS,SS,ES)

****************************************

* segment selector *       offset      *

****************************************

segment selector -CS ali SS ali DS ali ES

****************************************

* stevilka strani *  stevilka besede   *

****************************************

35.Kazalec na segment v tabeli segmentov ka`e na za~etek in vsebuje informacijo o dol`ini tabele. Ko je navidezni naslov ve~ji od dol`ine segmenta, potem nam javi error (general protection fault). Segment selektor je 16 biten.

-bit 0 in 1 nam predstavljata privilegije

-bit 2 nam pa predstavlja table indikator-iz katere tabele se bo vzel segment

Navidezni naslov 80286 lahko izra~unamo tako da se{tejemo naslovni prostor, ki ga dolo~a offsetni del (2^16) + naslovni del segment selektorja (2^14). 14 zato, ker lahko bit 0 in 1 od{tejemo, saj sta uporabljena za privilegije.

36.Format deskriptorjev je sestavljen iz treh delov:

-access rights, ki povedo ali se segment trenutno nahaja v pomnilniku, ~e je dostopen v write mode-u, ~e je bil kaj spremenjen od zadnjega prepisa v pomnilnik itd.

-segment base address, ki pove za~etni naslov segmenta v pomnilniku

-segment length, ki pove dol`ino segmenta

access rights    segment base address    segment length

-------------    --------------------    --------------

47         40    39                16    15           0

16 bitni naslov offset-a in 24 bitni za~etni naslov segmenta se se{tejeta. Rezultat je 24 bitni naslov, ki napaja vodilo 80286. S temi opravili CPE izvaja mnoga druga opravila v zvezi z za{~ito pomnilnika:

-preveri, da offset naslova ni ve~ji od dol`ine segmenta; ~e pride do napake se zgenerira internal high priority interupt in po`enejo se rutine s katerimi se dolo~i tip napake.

Software "segment not present" povzro~i zagon rutine, ki poskrbi za prenos segmenta iz diska. Ko je ta prenos zaklju~en pride do ponovnega zagona ukaza.

37.80386 ima 4 GB velike segmente. 2 na 32. Podpira segmente in strani.

a)nesegmentirani (neostranjeni pomnilnik)

b)nesegmentirani (ostranjeni pomnilnik) - upravljanje in za{~ita je urejena z ostranjevanjem

c)segmentirani (neostranjeni pomnilnik) - pomnilnik je razdeljen na enega ali ve~ segmentov spremenljive dol`ine (4GB je vsak segment)

d)segmentirani (ostranjeni pomnilnik)

Pomnilnik je razdeljen na segmente, vendar je upravljanje in dodeljevanje prostora pri vsakem segmentu izvedeno z ostranjevanjem (strani so velike 4 kB)

"Real" na~in, pri takem na~inu navideznega pomnilnika nimamo uporabljamo samo 1024 Kb, "Protected" na~in pa nam omogo~a uporabo extended pomnilnika (nad 1024 kB).

38.80386 ima v samem integriranem vezju predpomnilnik, kjer so shranjenih 32 fizi~nih naslovov nazadnje uporabljenih stani. To omogo~a doseganje 32*4kB pomnilnika, to je 128kB.

39.TLB (transaction lookaside buffer) je pomnilnik, ki omogo~a, da se izognemo zakasnitvam do katerih pride v primeru dostopanja tabel strani, le`e~ih v pomnilniku.

40.80486 podpira segmentiranje in ostranjevanje (protected mode). Navidezni naslov je dolg 2 na 46 bitov. in sicer iz 14 bitne {tevilke segmenta, ki se nahaja v posebnem registru in 32 bitni odmik v segmentu, ki ga tvori celo{tevil~na ALE. Tabele segmentov so shranjene v glavnem pomnilniku. Na za~etek tabele segmentov ka`e 32 bitni kazalec, ki se nahaja v posebnem registru, kjer je {e podatek o dol`ini tabele. Dol`ina pa je 16 bitna. 80486 ima tri tabele segmentov:

-globalna tabela

-lokalna tabela

-prekinitvena tabela

Na~in delovanja (real-protected) se izbere z bitoma PG in PE v registru CR0. Enota za segmentacijo je v protected na~inu vedno vklju~ena in preslika 46 bitni naslov v 32 bitni linearni naslov. ^e je enota za ostranjevanje izklju~ena je linearni naslov `e fizi~ni naslov. ^e pa je enota vklju~ena se 32 bitni linearni naslov preko tabel strani preslika v 32 bitni fizi~ni naslov. ^e je segmentov ve~ imamo v tem primeru navidezni pomnilnik na osnovi segmentacije z ostranjevanjem (page protected). Vse tabele segmentov so shranjene v glavnem fizi~nem pomnilniku. Podane so z 32 bitnim naslovom za~etka tabele in 16 bitno dol`ino tabele.

Globalna tabela: (GDT) naslov in dol`ino te tabele dolo~a 48 bitni register GDTR. Segmenti, ki so v tej tabeli, so na voljo vsem programom v sistemu.

Lokalna tabela: (LDT) Naslov in dol`ino te tabele dolo~a programsko nevidni 48 bitni register. Ta nevidni register se nalo`i ob vsakem vpisu v 16 bitni LDTR, iz globalne tabele. Vrednost LDTR pa dolo~a register v tabeli GDT, ki vsebuje naslov in dol`ino LDT. Segmenti so na voljo samo dolo~enemu programerju.

Prekinitvena tabela: (IDT) Naslov in dol`ino te tabele dolo~a 48 bitni register IDTR. Prekinitvena tabela se uporablja vedno pri prekinitvah, pasteh in pri ukazih INT. V vseh ostalih primerih se uporablja tabela GDT ali LDT.

Posebnost pri 80486 so 16 bitni segmentni registri - selektorji (CS,SS,DS,ES,FS,GS). Pri vsakem naslavljanju je aktiven samo eden od njih. Spodnja 2 bita dolo~ata nivo privilegija. Bit 2 pa je tako imenovani "table indicator" in dolo~a tabelo segmentov (GDT, LDT). Izjema je odziv na prekinitev ali past, kjer se vedno uporablja IDT. Zgornjih 13 bitov pa predstavlja {tevilko segmenta, ki dolo~a enega od deskriptorjev v izbrani tabeli segmentov. Vseh deskriptorjev v vsaki tabeli je torej 2 na 13 =8192. ^e upo{tevamo {e 2. bit je to 2 na 14. Vsi segmentni deskriptorji so 64 bitni. Vsebujejo 32 bitni naslov segmenta, 20 bitno dol`ino naslov segmenta in 12 bitov za parametre, ki dolo~ajo stanje in vrsto segmenta.

^e se naslov tabele segmentov in naslov oz. {tevilka segmenta se{tejeta dobimo 64 bitni deskriptor. ^e se se{tejeta {e 32 bitni naslov segmenta in 32 bitni offset segmenta doobimo, ~e je enota za ostranjevanje odklopljena, fizi~ni naslov v pomnilniku. ^e pa je enota za ostranjevanje odklopljena pa se naredi {e preslikovanje linearnega naslova preko tabel strani. Register CR3 vsebuje naslov tabele, v kateri najdemo strani prvega nivoja. Biti 22-31 linearnega naslova pa dolo~ajo deskriptor strani v tej tabeli. Naslov v deskriptorju v tej tabeli strani pa ka`e na za~etek ene od tabel drugega nivoja. Biti od 12-21 linearnega naslova pa dolo~ajo deskriptor strani v tej tabeli. Naslov v tem deskriptorju pa je naslov okvira strani v fizi~nem pomnilniku, ki se z biti linearnega naslova 0-11 zdru`i v fizi~ni naslov.