.1.Ra~unalni{ko omre`je omogo~a aktiven prenos informacij.

2.Razlogi za povezavo v ra~unalni{ko omre`je:

-deljenje virov (npr. ve~ ra~unalnikov lahko uporablja printer)

-ve~ja zanesljivost (passwordi,backup na serverju)

-prihranek denarja (manj diskov)

-sodobno komuniciranje med ljudmi po vsem svetu (internet)

3.Klasifikacija ra~unalni{kih omre`ij:

LAN-local area network(najve~ 300 uporabnikov, na 10 km ve~inoma se uporablja v podjetjih)

MAN-metropolitian area network (med velemesti)

WAN-wide areal network (mre`e z velikim obsegom, povezuje celine)

4.Komuniciranje je prena{anje sporo~il od oddajnika k sprejemniku preko dolo~enega posrednika.

5.Protokol je zaporedje postopkov in pravil, ki urejajo in vodijo prenos podatkov.

6.Globalno ra~unalni{ko omre`je je tisto omre``je, kiga lahko uporabljajo vsi, ne glede na politi~ne, ekonomske in geografske razmere.

7.Da bi zmanj{ali kompleksnost pri razvoju in da se izognemo te`avam, do katerih pride v primeru tehnologije (druga~na kartica), je ve~ina omre`ij organizirana kot zaporedje nivojev. [tevilo nivojev, ime, vsebina in delovanje vsakega je odvisno od mre`e do mre`e. Glavna naloga vsakega nivoja je da ponuja usluge ni`jim nivojem.

8.Nari{i povezavo ra~. A z ra~. B z nivoji in inteligentnimi preklopnimi to~kami.

9.PEER TO PEER - naidezna povezava, enakovredno medsebojno delovanje.

10.Standard definiramo kot enega ali ve~ formalno ali neformalno sprejetih protokolov, ki jih razumejo vsi zainteresirani: naprave, ljudje, procesi v `elji po vzpostavitvi medsebojne komunikacije.

11.Formalni tip standardov s pripadajo~imi protokoli so tisti, ki jih izdelujejo posebne, prav za to ustanovljene organizacije.

12.Neformalni tip pa so idustrijski standardi, ki niso priporo~eni, vendar so veliko raz{irjeni, zaradi mo~nih organizacij. (potrebno jih je pla~ati (micro chanell))

13.FORMALNI TIPI STANDARDOV:

ISO - international standard organisation

ANSI - american national standard institute

IEEE - institute of electrical and electronics engieneers

ECMA - europian computer manufactures asociations

CCITT - comite consullatil international telephonique et telegraphig

14.Neformalni tipi:

SNA - system network arhitecture

DNA - distributed network arhitecture

15.Sedem nivojski OSI/ISO model je sestavljen iz nivojev oz. layer-jev. Ti so:

a)Fizi~ni nivo (phisycal layer):dolo~a mehanske in elektri~ne lastnosti omre`nega medija. Konektorji, signali, nivoji signalov in njihova razporeditev. (RS232, RS244)

b)Nivo zveze (data link layer):organizira bite iz fizi~nega nivoja v logi~ne informacijske skupine (okvire - frame). Tem doda {e naslo po{iljatelja in naslov sprejemnika. V~asih dodaja tudi kontrolno informacijo.

c)Omre`ni nivo (network layer): glavna naloga, ki jo opravlja je da premika infomacije po omre`ju, sestavljeno iz ve~ omre`nih segmentov.

d)Prenosni nivo (transport layer): omogo~a zanesljiv prenos podatkov. Ugotavlja prekinitev zveze in raznih drugih izpadov. ^e je npr. neki problem na ni`jem nivoju, to odpravi in opozori druge nivoje.

e)Nivo razgovora (session layer): doda nek kontrolni mehanizem, ki vzpostavi in upravlja dialog med komunicirajo~ima.

f)Nivo prikaza (presentation layer):pretvori podatke v nek dogovorjen format, ki ga razumejo vse aplikacije in ra~unalniki na katerih so te in{taliane. Sposoben je kompresiranja in {ifriranja elektronskega podpisovanja dokumentov.

g)Nivo aplikacije (application layer):komunikacijski uporabni{ki vmesnik

16.Analogni signali lahko zavzamejo katerokoli vrednost v dolo~enem obsegu. Podatki so diskretni. V vsakem trenutku je sigal znan. Je ob~utljivo na motnje in je poceni.

17.Na~ini prena{anja podatkov: Digitalne podatke lahko prena{amo preko analognega nosilnega signala tako, da spreminjamo ali moduliramo eno od treh nosli~evih lastnosti:

ASK - tu je digitalni signal zakodiran tako da moduliramo amplitudo. Je ob~utljiv na {um in se manj uporablja, pa tudi za ve~je  razdalje ni primerna.

FSK - tu spreminjamo frekvenco nosilnega signala; je manj ob~utljiva na {um in ni primerna za hitre prenose.

PSK - tu spreminjamo fazo nosilnega signala; dokaj neob~utljiva na {um in se ve~inoma uporablja v kombinaciji vseh treh modulacij.

18.Nari{i modulacije za naslednji primer:

1001110101, 1010111001, 10010101111010

19.Kodiranje podatkov na digitalni signal:

a)UNIPOLAREN na~in:uporablja se samo 0 in pozitivna napetost, zahteva lo~en urin signal, ker je ob~utljiv na {um

b)POLAREN na~in: uporabljamo pozitivno in negativno napetost, zahteva lo~en urin signal zaradi ob~utljivosti na {um

c)BIPOLAREN na~in:prehod v visoko ali obratno je pri 1

d)RETURN TO ZERO na~in:tu signal nujno zavzame napetost 0 V. Je manj ob~utljiv na {um. To prhajanje napetosti hkrati omogo~a tudi ~asovno sinhronizacijo zato ne potrebujemo lo~enega urinega signala.

e)NON RETURN TO ZERO na~in:do prehoda pride  pri pojavu log. 1 . Logi~no stanje ni predpisano z napetostnim nivojem ampak s prehodi teh nivojev. rabimo dodaten clock in se uporablja pri TMI (terminal to modem interface)

f)MANCHESTER na~in: te kode so primer bitfaznih kod (zahtevajo vsaj en prehod na bit), se uporablja pri ethernet lan-ih (CSMA/CD)

g)REFEREN^NI MANCHESTER na~in:tu je prehod pri 0, tudi to je primer bitfaznih kod (vsaj en prehod na sredini bita)

20.Nari{i vse na~ine za naslednji primer:

01001001100101, 11001101010110

21.Znakovne kode so kode, ki poskrbijo, da pretvorimo podatke v take podatke, ki bodo razumljive ~loveku.

ASCII - american standard code for information interchange

EBCDIC - extended binary code decimal interchange code

22.BASEBAND sistemi uporabljajo digitalne signale, ki popolnoma zasedejo en digitalni signal. Ponavadi se`ejo le nekaj km dale~, saj so taki prenosi ob~utljivi na {um in slabljenje. Obnavljevalniki (reapeaterji) pa obnavljajo oslabljeni signal. S tem podalj{amo tudi dol`ino kabla.

23.BROADBAND pa uporabljamo analogne signale (75ohm,450MHz); uporablja se koaksijalen kabel; namenjeno za ve~je razdalje. Ko se ho~e en del omre`ja povezati z drugim, ki je oddaljeno (headend) lo~imo na~in single in dual cable. Pri prvem kanali sprejemajo po eni frekvenci in oddajajo po drugi frekvenci. Pri drugem na~inu pa kanal sprejema po enem kablu in oddaja po drugem kablu.

24.Frekven~no multipleksiranje (frekvency division multiplexing) Tu uporabljamo lo~ene nosilne signale, da omogo~imo prenos ve~ kanalov prek istega medija. Za vsak kanal lahko uporabimo razli~ice (ASK, PSK in FSK) modulacijskih sistemov. Vsak kanal bazira na eni centralni noslini frekvenci. Pri koaksijalnih imajo pasovo {irino 500 MHz.

25.^asovno multipleksiranje (time division multiplexing) ^asovno multipleksiranje preplete ve~ po~asnej{ih kanalov v en sam hiter kanal in ga potem ponovno razdelimo na po~asnej{e kanale. ^asovno multipleksiranje je edina metoda pri LAN - ih (pri baseband omre`jih)

26.Pretvarjanje signalov:podatke, ki jih `elimo prena{ati od ene do druge naprave, pretvorimo v obliko, ki ustreza prenosnemu mediju in napravi na drugi strani.

DTE - (data terminal equipment) naprava, s katero se povezuje uporabnik

DCE - (data curcuit terminating)naprava, ki pove`e DTE s komunikacijskim kanalom (modemom)

27.MODEM (modulator/DE modulator) Modem je poseben tip DCE naprave, ki stoji med DTE in analognim prenosnim medijem (`ica) (radio-modem-frekvenca). Modem modulira digitalne podatke na analogne nosilce. Modem na nasprotni strani pa demodulira analogni signal.

28.NULL modem:spojimo dva RS-232 dva ra~unalnika; skratka pove`e dve DTE napravi direktno na kratkih razdaljah.

29.CODEC (coder/decoder) se uporablja za kodiranje in dekodiranje signalov. Je uporabljen za kodiranje analognih signalov (govor) v digitalne signale. Digitaliziran signal je naprej povezan preko modema.

30.Prenosni mediji:

1.)BOUNDED (omejeni): oddajnik <<--->> sprejemnik (signali po `ici);

Primer je

a)parica, je viti par, dvojna izolirana prepletena `ica, ki je nastala iz potrebe za telefonske komunikacije. V eni `ici je zdru`enih ve~ parov. Uporabimo lahko dvo`ini (RJ-11) ali {tiri`ilni (RJ-45) konektroje. Slu`i za prena{anje analognih in digitalnih signalov.

Prednosti:

-nizka cena (telefonske instalacije so povsod prisotne tako da ni problema za instalacijo)

-vsa tehnologija je `e dobolj razvita, tako da ni 'bugg-ov'

Slabosti: je relativno ob~utljiva na elektro magnetno interferenco in imajo relativno po~asno prena{anje

b)koaksijalni kabel, ki ima pasovno {irino nekje med parico in opti~nim kablom.

Prednosti:

-ve~ja pasovna {irina kot parica

-zrelost tehnologije, ki omogo~a uporabnost takega kabla brez ve~jih te`av

-manj ob~utljivi na elektro magnetno interferenco

Slabosti:

-ve~ja te`a

-vi{ja cena kot parica

c)opti~no vlakno:

Prednosti:

-visoka pasovna {irina

-ni elektro magnetne interference

-malo napak

-so zelo lahki kabli

Slabosti:

-visoka cena (zaradi tega niso raz{irjeni)

-tehnolo{ka zahtevnost (dodati moramo pretvornike)

-relativna kompleksnost pri instalaciji

2.)UNBOUNDED: to so brez`i~ni prenosi (mikrovalovi)

a)zemeljski sistemi

Mikrovalovni signali zemeljskih sistemov so ob~utljivi na razli~ne vrste interferenc Delujejo s frekvenco nekaj giga Hz in so usmerjen med dvema paraboli~nima antenama, ki se 'vidita'. Skratka, to so sistemi, ki so kot alternativa kabelskim sistemom v primerih kadar je kable nemogo~e postaviti. Mikrovalovne zveze so ob~utljive na zunanje vplive. Vi{ji frekven~i mikro valovi oslabijo v primerih slabega vremena (de`, strela, vihar, megla)

b)satelitski sistemi

prednosti:

-cena komunikacuje je neodvisna od razdalje med po{iljateljem in sprejemnikom

-ne potrebujemo dodatnih zemeljskih sistemov med dvema oddajno-sprejemnima to~kama

-visoka pasovna {irina

-sprejemne postaje so lahko tudi mobilne (ladja, letalo)

slabosti:

-prislu{kovanje

-ob~utljivost na vreme

-draga vesoljska tehnologija

-potrebujemo dovoljenje, da koristimo to opremo

c)laserski sistemi

slabosti:

-natan~na nastavitev med oddajnikom in sprejemnikom

-za relativno kratke razdalje

-hitro slabijo

prednosti:

-neob~utljiva na elektro magnetno interferenco

-neob~utljiva na prislu{kovanje

d)infra rde~i sistemi

Realizirana je z infra rde~imi diodami:

slabosti:

-ob~utljivo na atmosferske motnje (de`, megla)

-na kratke razdalje

prednosti:

-nizka cena zaradi masovne tehnologije

-ni treba kabla

-visoka pasovna {irina

e)radijski sistemi: to so elektro-magnetna valovanja, ki segajo od 3M-3000MHz. Vsebuje razli~ne pasove: VHF, TV, kratkovalovni radijski valovi.

slabosti:

-srednja ali celo nizka pasovna {irina

-prislu{kovanje

-ob~utljiv na elektro magnetno interferenco

-oprema, ki zahteva licenco

prednosti

-velike razdalje

-postaje so lahko mobilne

-so poceni

31. Na~ini komuniciranja:

a)SIMPLEX:-komuniciranje v eni smeri: en vmesnik predstavlja oddajnik in vsi drugi vmesniki so sprejemni. Pasovna {irina je na voljo samo temu signalu.

prednost: cena

slabost:komuniciranje samo v eni smeri (TV, radio)

b)HALF DUPLEX:

Oddajnik oz. sprejemnik ne more isto~asno {e sprejemati oz. oddajati. Samo en vmesnik oddaja samo v enem ~asu. (walky- talky)

prednosti:

-nizka cena

-dvosmerna komunikacija

c)FULL DUPLEX:

Tu oba konca slu`ita, kot oddajnik in sprejemnik isto~asno (telefon).

32.Asinhroni prenos: To je na~in prenosa podatkov znak po znak z nepravilnimi ~asovnimi intervali med znaki. Meja med znaki je start in stop. Start bit poskrbi da se ura po{iljatelja uskladi z uro sprejemnika.

Uporablja se za:

-za po~asnej{e komunikacije (30-50000 bps)

-oprema je cenej{a od sinhronega na~ina prenosa

33.Sinhroni prenos: Tu se prena{ajo bloki od 100 do nekaj 1000 bitov. Sinhronizacija je izvedena na 2 na~ina:

a) lo~en sinhroniziran signal (ura): signal je stalno vzporedno po{iljan

b)ura vsebovana v podatkovnem signalu:

34.Odkrivanje napak pri sinhronem prenosu:

CRC-(cyclic redundary check) V CRC kodi lahko izra~unamo kje so napake. Vse je torej realizirano s CRC kodami. CRC na bloku podatkov aplicira nek algoritem in rezultat CRC operacije doda bloku podatkov na strani oddajnika. Na strani sprjemnika se opravi enak algoritem in rezultat se primerja s CRC poljem. ^e je med CRC matrikama razlika je pri prenosu pri{lo do napake. CRC je manj ob~utljiv na ve~kratne napake.

prednosti:-ta na~in je bolj zanesljiv

-bolj kompleksen

-vezja pa so dra`ja

35.Topologije ra~unalni{kih omre`ij: to je na~in kako so vozli{~a geometrijsko razporejena in med sabo povezana. Osnovna gradnika sta TO^KA,TO^KA, to pomeni da je vsak z vsakim povezan z neko linijo.

-to~ka to~ka (point to point)

-ve~to~kovna (multipoint) :s pomo~jo enega fizi~nega vodnika pove`emo ve~ vozli{~

36.Topologija ZANKE (mesh):

Zankasto omre`je ima povezavo to~ka to~ka med vsemi vozli{~i v omre`ju.

prednosti:-hitrost

-zanesljivost

slabosti:vse skupaj je drago (vmesniki, kabli)

37.Topologija VODILA (bus):

En komunikacijski medij ima povezanih ve~ vozli{~:

prednost:-ceneje

-preprosto dodajanje uporabnika

-~e se en pokvari {e vedno lahko delajo drugi

-zanesljiv prenos

slabosti:-po~asnej{i

-odkrivanje napak je te`je

Tak{no topologijo uporablja TOKEN BUS/ETHERNET. Samo en par lahko hkrati komunicira. Vsako vozli{~e ima svoj naslov. Ko je nek podatek poslan se {iri po mediju in ga sprejemajo vse naprave, kopirajo pa le tista sporo~ila, ki so nanje naslovljena.

Metode dostopa do kanala pri topologiji vodila:

a)pozivanje (polling)

b)podajanje `etona

c)tekmovalna metoda (contention)

CSMA/CD carrier sense multiple acces with collision detection

/CA-collision avoidence

a)Tu centralna postaja poziva vse postaje po omre`ju. ^e postaja `eli oddati potem to stori, vendar je ~as v katerem lahko zaseda vodilo omejen. (dolo~ena je najve~ja dol`ina sporo~ila ali velikost ~asov intervala je lahko dolo~ena)

b)Tu posebej formatirana kodna beseda potuje po vodilu, ~e postaja `eli oddati mora najprej odstraniti `eton z vodila. Posedovanje `etona daje vozli{~u ekskluzivno pravico dostopa v omre`je. Po prenosu sporo~ila postavi `eton nazaj na vodilo.

c)Tu vsa vozli{~a naklju~no posku{ajo dose~i dostop na vodilo. Vozli{~e po{lje sporo~ilo takoj ko zazna da je kanal brez prometa. ^e dve postaji oddata isto~asno pride do trka. Tedaj vsako vozli{~e preneha z oddajanjem.

38.Topologija ZVEZDE:

Obstajata dva na~ina:

-s pasivnim HUB-om

-z aktivnim HUB-om (vsebuje {e repiterje)

Tu so vse delovne postaje povezane v eno skupno centralno vozli{~e in ta povezava je tipa POINT to POINT. Centralna to~ka je lahko aktivna, pasivna ali inteligentna.

a)Pasivno zvezdi{~e:spoji krake zvezde, ves promet gre v vsa vozli{~a in postaje pogledajo tiste, ki so njim namenjene.

b)Aktivno zvezdi{~e poleg pasivnega signale {e dodatno obnavlja.

c)Inteligentno pa poleg vsega omogo~a inteligentno izbiro poti in upravljanje z mre`o.

prednost:-ve~ja hitrost

-hitrej{e odkrivanje napak

-la`je vzdr`evanje

-ni nujno da imamo mo~ne ra~unalnike

slabost:-rabimo veliko kabla

-~e izpade vozli{~e je nevarno,da izpade celo omre`je

39.Topologija OBRO^A:(ring topology)

Tu so prisotni vmesniki:

-oja~uje signale

-razpoznava svoj naslov v paketu podatkov

Na~ini delovanja vmesnikov:

a)listen mode (na~in poslu{anja):

b)transmit mode (na~in oddajanja)

tu prekinemo vezavo vhod izhod (vna{anje podatkov na obro~); poznamo ve~ na~inov preklapljanja med na~ini poslu{anja in oddajanja (token ring, contention ring)

c)by pass (na~in obvoza)

ta na~in je primeren takrat, kadar pride do napake, ki bi lahko povzro~ile {kodo

prednosti: -poraba kabla(manj{a poraba, kot pri zvezdi)

slabosti: -zahtevno dodajanje uporabnikov

uporaba: -cambridge ring

-FDDI (fibre distributet data interface)

40.Podatek lahko iz obro~a odstranimo na nivoju postaj ali na nivoju po{iljatelja, ko je ugotovljeno, da so podatki zaklju~ili s kro`no potjo.

41.Ni~elni modem:

A                   B

-data transmit      -data receive

-data receive       -data transmit

RS-232:

-konektorji:-DB25 pin2:transmit d.;pin3:receive d.;pin7:gnd

-DB9 pin2:receive d,;pin3:transmit d.;pin5:gnd

42.Hibridne ali sestavljene topologije:

a)Topologija drevesa je sestavljenka zvezd. Te`ave so vseeno mogo~e vendar omiljene, Ker izpad enega vozli{~a (zvezdi{~a) ne povzro~i izpada celotnega omre`ja.

b)Topologije razvejanega drevesa:sestavljajo ga same topologije vodil. Povezavo omogo~ajo posebne enote (couplerji). Izpadi so mogo~i vendar omiljeni.

c)Topologija zvezda-obro~:Tu so odpravljeni problemi dodajanja novih uporabnikov. La`je je vzdr`evanje.

43.FIZI^NI NIVO OSI MODELA: (Physical layer)

Tu so dolo~ene mehanske in elektri~ne lastnosti (tipi konektorjev, razporeditev signalov na pinih in nivoji signalov) omre`nega medija. Protokol mora biti neodvisen pd fizi~nega medija.

RS-232 razvije EIA (electronic industry association)

a)25-pinski konektor:1:-3V ali manj

0:+4V ali ve~

Hitrost se giblje okoli 20000 baudou na 15 m. Slabost je v tem, da je vse skupaj po~asno in kratka razdalja.

b)RS-449 je za ve~je razdalje, ve~je hitrosti in zagotovljena ve~ja zanesljivost. Pri tem je potreben 37 pinski konektor. Ve~ je kontrolnih signalov. Prena{a 2 M (mega) baudou na 60 m.

V serijo uvede CCITT:

V.24 je nekaka mednarodna verzija RS-232. ^eprav se nekoliko le razlikujeta. Drugi V standardi se ukvarjajo z na~ini prenosa podatkov, kar omogo~a razli~ne hitrosti prenosa.

X serija standardov se ukvarja z javnimi podatkovnimi mre`ami. Uvede jo CCITT. Najbolj znan je X.25 v katerega uvr{~amo javno podatkovno omre`je SIPAX. AT&T razvije digitalno prenosno tehnologijo z namenom digitalizacije telefonskega sistema.

44.NIVO ZVEZE OSI MODELA (Data link layer)

Ta nivo nudi storitve vi{jemu nivoju in posreduje podatke ni`jemu nivoju. Na tem nivoju so podatki razdeljeni na okvirje in opremljeni s kontrolnimi znaki, ki ~akajo na fizi~ni prenos. Ta nivo je odgovoren za kontrolo in odpravljanje napak pri prenosu. Osnovna struktura protokola tega nivoja izhaja iz narave uporabljenega prenosnega medija. Vsem protokolom tega nivoja je skupno naslednje:

a)INICIALIZACIJA:postopek s katerim dvema ra~unalnikoma omogo~imo aktivno zvezo na `e obstoje~o fizi~no pot.

b)MEHANIZEM ZA SEGMENTIRANJE

c)INFORMACIJE:razbije dolge nize podatkov in razmeji za~etek in konec informacije. To je potrebno zaradi tega ker dolga sporo~ila te`ko brez napake prenesemo skozi elektri~no hrupno okolje. Infomacije se imenujejo frame-ji ali okvirji. Ta mehanizem omogo~a tako dol`ino frame-ja za katerega vemo, da bo pre`ivel prenos po fizi~nem mediju.

d)PREVERJANJE NAPAK

e)NADZOR PRETOKA:Po{iljatelj sprejemnika ne sme preplaviti s podatki. Sprejemnik regulira hitrost sprejemanja podatkov.

f)SINHRONIZACIJA podatkov:

Prispele podatke moramo pravilno dekodirati.

g)OBNOVITEV NORMALNEGA STANJA: Funkcija, ki omogo~a odkrivanje in odpravljanje nenormalnega stanja (izguba govora ali ustavitev pretoka informacije)

h)ZAKLJU^EK: Vse funkcije, ki so povezane z odstopom nadzora nad zvezo, ki sledi prenosu podatkov (zaklju~ek ne pomeni, da je odklopljena fizi~na pot)

PROTOKOLI NIVOJA PODATKOVNE ZVEZE

a)znakovno orientirani protokol

b)bitno orientirani protokoli

a)znakovno orientirani: ti protokoli uporabljajo definiran nabor znakovnih struktur iz neke dane kodne tabele. Slabost teh protokolov je, da se rezervirani znaki ne smejo pojaviti v polju podatkov. Druga slabost je, da imamo relativno slabo mo`nost odpravljanja napak. Razvoj modernih aplikacij je zato privedel do razvoja modernih aplikacij, t.i. bitno orientiranih protokolov.

b)bitno orientirani:niso ob~utljivi na vsebino okvirja. Podatkovno enoto tu imenujemo frame ali okno. Zgradba frame-ja je naslednja:

zastavica   naslov    kontrola   informacija  FCS  zastavica

1 Byte   1-2 Bytev  1 ali ve~ B  >=0 B

Zastavica je definirana:01111110

Kontrola: to je jedro frame-ja. Sprejemnik in oddajnik se dogovorita o na~inu komuniciranja.

FCS: (frame check sequence) je 16 ali 32 bitna in slu`i za preverjanje veljavnosti bitov. Detektira napake pri oddaji, prenosu in sprejemu. Primer te sekvence je CRC koda. To polje je odvisno od vsebine naslovnega, kontrolnega in informacijskega polja.

Da bi lo~ili podatke od flag sekvence je uporabljena metoda "dopolnjevanja z biti" (bit stuffing)

Kadar po{iljatelj zazna pet zaporednih enic v podatkih, avtomatsko vrine bit 0, tako da ni 6 enk. Na strani sprejemnika pa ta dodani bit zbri{e, oz. podatek dekodira.