OMRE@NI NIVO (network layer):

Network layer skrbi za:

-naslavljanje (premikanje podatkov do dolo~enih postaj v omre`ju) medtem ko sloj podatkovne zveze naslavlja samo postaje v istem omre`ju. Skratka omre`ni nivo (network layer) naslavlja postaje v ve~ neodvisnih omre`ij.

Najprej se ustvari logi~ni naslov, potem fizi~ni in nato naslov storitve (FTP, TELNET, MAIL).

ABC.100.SA1

Naloge:

-naslavljanje omre`ij (zgoraj)

-preklapljanje (switching):

*zvez (circuit switching)

*sporo~il (message switching)

*paketov (packet switching): *datagram

*navidezni vod

-iskanje poti (ko router i{~e najbli`jo pot) oba spodaj navedena sta dinami~na:

*distance vector

*link state

Circuit switching:

slab.*zakasnitve pri vzpostavitvi zveze

*slabo izkori{~en fizi~ni medij

*cena

pred.*hiter po vzpostavitvi zveze

*dokaj zanesljiv po vzpostaviti zveze

Message switching:

pred.*s tem na~inom re{ujemo prometne zama{ke

*sporo~ila z ve~jo prioriteto potujejo hitreje

slab.*potrebujemo velike diske

*ni kompatibilen z aplikacijami v realnem ~asu

Packet switching:

pred.*izognemo se velikim potrebam diska

*bolj{a izkori{~anost omre`nega medija

*izognemo se problemati~nim linijam

-datagram: Vsakemu paketu je dodana zaporedna {tevilka. Poslani so po najugodnej{i poti, z malo prometa, kjer vsaka od vmesnih naprav izbere najugodnej{o pot, za vsak paket posebej. Paketi so lahko toliko veliki, da jih lahko spravimo v RAM.

-navidezni vod: Je logi~na povezava med po{iljateljem in sprejemnikom. Je zelo podoben preklapljanju zvez

Vsak paket nosi svojo zaporedno {tevilko, ker mora kon~ni router (na drugi strani omre`ja) pravilno psraviti pakete, v pravilni vrstni red.

Iskanje pot: Obstajajo stati~ni in dinami~ni.

Stati~ni: Izbira poti bazira na poti, ki jo je izbral omre`ni administrator ali dolo~ena omre`na naprava. Routerji na poti ne morejo opravljati nobenih odlo~itev v zvezi z izbiro poti.

Dinami~ni: samodejna izbira poti s programiranjem sistema kot odziv na trenutne okoli{~ine (~e je pot preobremenjena, izpad zveze). Izbira poti se vr{i na vsakem smerniku ali routerju.

^e ho~emo povezati omre`ja, ki uporabljajo razli~ne protokole na dolo~enem nivoju moramo vmes priklju~iti "~rno" {katlo, ki skrbi za potrebne pretvorbe.

^e se omre`ji razlikujeta v 1. fizi~nem nivoju: repeater

^e se omre`ji razlikujeta v 2. nivju zveze: bridge (most)

^e se omre`ji razlikujeta v 3. omre`nem nivoju: router

^e se omre`ji razlikujeta od 4.- 5. pa gateway (vrata)

PROTOKOLI OMRE@NEGA NIVOJA:

X-25 PLP (packet level protocol) usluga: s spojem

CLNP (connection less network protocol) usluga: brez spoja

ES-IS (end system to intermediate system)

IS-IS (intermediate system to intermediate system)

Uporabljata se za routing (usmerjanje)

ES-IS prena{a podatke med kon~nim in vmesnim sistemom. Skrbi ga le 2. kon~ni sistem, ali le`i na isti mre`i ali ne. ^e le`i na isti potem bo prene{en uspe{no, ~e ne, pa bo za cilj izbran IS.

IS-IS: skrbi za komplicirane odlo~itve, glede usmerjanja ki temelji na spreminjajo~ih se pogojih v medomre`ju.

PRENOSNI NIVO (transport layer):

Je nadgradnja omre`nega nivoja. Skrbi za end to end storitve med dvema uporabni{kima procesoma in ne le med kosi opreme. Je prvi ki ponuja mo`nost izbire med alternativnimi protokoli. Naloge prenosnega sloja so, da zagotovi vse funkcije in protokole, ki so potrebni za kvaliteto storitve, ki jo zahteva nivo SEJE. Kvaliteta se izra`a z zanesljivostjo, prepustnostjo, zakasnitveni ~as pri vzpostavitvi zveze. Obstajata dva tipa storitve (s spojem , brez spoja). Tudi naslavljanje in nadzor pretoka sta podobna.

Naslavljanje:

a)connection identifier: identificira vsak  pogovor

b)transaction identifier: za transakcijo

a)ta ki ponuja uslugo (stre`nik) lahko isto~asno komunicira z ve~ kot enim klientom, v bistvu stevilka tistega, ki prosi za uslugo

b)se nana{a na enote, ki so manj{e kot pogovor. Tipi~na transakcija: zahteva-odgovor

Enote tega nivoja so segmenti in paketi:

Segmentiranje: Nekatera sporo~ila so predolga za omre`ni nivo pa tudi za ni`je nivoje. Zato jih je treba razdeliti, za to poskrbi prenosni sloj.

ABC - logi~no omre`je

100 - fizi~na naprava

SA1 - naslov storitve

Connection identifier1

DATA

Connection identifier2

DATA

.

.

.

Na tem nivoju je mo`no izbrati vrsto storitve glede na zanesljivost. Obstajajo trije tipi teh storitev:

*nepotrjena brez spoja

*potrjena s spojem

*potrjena brez spoja

PROTOKOLI PRENOSNEGA NIVOJA:

TP0-je preprost in omogo~a razdeljevanje in sestavljanje podatkov. ^e pod njim le`e~i sloj ne more sprejeti podatkovne enote prenosnega sloja TP0 razdeli to enoto na manj{e dele. Na sprejemnikovi strani moa biti sposoben razdeliti podatke ponovno narazen.

TP1-ponuja odpravljanje napak, {teje vse podatkovne enote in zazna, ~e so bile potrjene, ~e ne, je sposobne vzpostavitve novega spoja in ponovnega po{iljanja podatkovnih enot.

TP2-je sposoben multiplexiranja in demultiplexiranja, s tem omogo~a, da na prvem navideznem vodu isto~asno obstaja ve~ podatkovnih nizov. Nadzoruje tudi pretok podatkov. Je posebej uporabljan v javnih podatkovnih omre`jih.

TP3-zdru`uje usluge, ki jih ponujata TP1 in TP2.

TP4-je popolnoma zanesljiv duplexni protokol. Uporablja se za nezanesljiva omre`ja. Lahko se prilagaja spreminjajo~im se razmeram v omre`ju, kjer so paketi z zakasnitvami prene{eni do oddaljenih postaj.

NIVO SEJE (session layer):

Je prvi nivo, ki se ne ukvarja s komunikacijo. Vodenje dialoga lahko poteka v siomplex, duplex in half - duplex na~inu.

-Vodenje dialoga:

skrbi za to, kdo govori po half-duplexnei zvezi. Ve~ina zvez je duplexnih (tudi fulduplexnih), vendar se pojavi situacija, ko je programska oprema zgrajena tako, da pri~akuje duplexni prenos. To se stori z uporabo podatkovnih `etonov. ^e je bil po vzpostavitvi zveze vzpostavljen polduplexni prenos, je `e dolo~eno kdo ima `eton. ^e `eli{ govoriti, potrebuje{ `eton. ^e uporabnik ho~e govoriti, zaprosi za `eton.

-Sinhronizacija: skrbi za to, da se lahko pomikamo nazaj po vsebini pogovora, ali da poznamo nke to~ke na katere se vrnemo v primeru napak

-Upravljanje z aktivnostmi: uporabnik lahko razdeli sporo~ilo vlogi~ne enote, to je aktivnosti. Vsaka aktivnost je neodvisna od predhodne ali prihodnje. Kaj je dolo~eno za aktivno je stvar uporabnika.

npr. Po{iljanje datotek prekinemo z neko drugo operacijo, s printanjem.

SLOJ PRIKAZA: (presentation layer):

Funkcije:

-Predstavitev podatkov: razli~ni ra~unalniki imajo razli~no notranjo predstavitev podatkov (ASCII, binarno, eni{ko). Za re{itev teh problemov poznamo ve~ an~inov:

*pretvorbo opravlja po{iljatelj ali sprejemnik

*lahko pa jo izvr{ita tudi oba

-Kompresija podatkov: Ve~ kot je posalnih podatkov, ve~ja je cena, zato je kompresija podatkov zelo pomembna, pri tem se uporablja vrsta razli~nih algoritmov za kompresiranje.

-Varnost in zaupnost: Za omre`no tehnologijo so se razmere varnosti mo~no spremenile, zato je treba poskrbeti za varnost in zaupnost. Potrebna je nekaka vrsta {ifriranja (enkripcja), ki mora zagotoviti za{~ito podatkov pred neza`eljeni vdori. Prepre~iti takim vdorom spreminjanje ali brisanje podatkov. [ifriranje re{imo tudi na fizi~nem nivoju, tako da med bite dodamo vmesne bite.

SLOJ APLIKACIJE:

Protokol, ki definira uporabni{ki vmesnik (E-mail, FTP, TELNET). Ogla{evanje uslug storitev:

-aktivno (vsak stre`ik po{ilja periodi~na sporo~ila, ogla{uje storitve in posreduje naslov te storitve)

-pasivno: klient poziva stre`nika, stre`niki registrirajo naslove teh storitev in naslov v nekem direktoriju. In ko ho~e klient identificirati katera storitev je na voljo, enostavno prosijo za podatke o tej stvari.

IP:

Poskrbi za nezanesljivo, brezpogojno po{iljanje podatkovnih enot, ki jih dobi s prenosnega sloja prek omre`ij. Lahko te podatkovne enote razdeli na manj{e dele, ki jih pozneje lahko sestavi na posameznih routerjih ali na kon~nih sistemih. Odvisno od mre`ne strukture, saj je mo`nih ve~ poti.

Struktura HEADERJA:

1.Verzuja(4 bite): Pove katera verzija pripada temu protokolu

2.IHL(4 bite):Pove koliko 32 bitnih besed je dolg header

3.Tip storitve(8 bitov):

a) 3 biti za pomembnost (0 norm. pomemben, 7 zelo pomemben)

b)D:Delay: 1=zahteva majhne zakasnitve

c)Thrue output(T): zahteva visoko prepust. (pri dolgih dat.)

d)Relability(R):ce je 1 zahteva visoko zanesljivost

e)2 bita neuporabljena

Iammo mo`nost povedati postajam, kako tretirati podatke

4.Celona dol`ina(16 bitov): Nam pove kak{na je dol`ina IP paketa s headerjem in podatki vred.

5.Identifikacija(16 bitov):Pove sprejemniku, akteremu datagramu pripada na novo prispeli paket. Vsi deli istega datagrama imajo isto vrednost tega polja.

6.unused (1 bit)

7.DF(1 bit):do not fragment- ne deli sporo~ila, ker kon~na postaja ni sposobna zdru`iti sporo~ila ponovno skupaj.

8.MF(1 bit)more fragments:vsi deli razen zadnjega imajo ta bit nastavljen na 1. Zadnji del slu`i kot peverjanje, da je celotno sporo~ilo prene{eno.

9.Fragment offset(13 bitov):Vsi deli razen zadnjega morajo biti mnogokratniki 8 bytev, kar je osnovna enota fragmenta-dela. Dolg je 13 bitov, imamo najve~ 8192 fragmentov v 1 datagramu, kar omogo~a najve~jo mo`no dol`ino datagrama, to je 65536 bytev.

10.Protokol(8 bitov):pove kateri host to host protokol (TCP) bo sprejel podatke za IP-jem.

11.Header checksum(16 bitov):slu`i za preverjanje headerja. ^e se izra~un ne ujema s tistim v paketu, je paket uni~en.

12.Naslov po{iljatelja(32 bitov):

13.Naslov sprejemnika(32 bitov): naslovi po{iljatelja in sprejemnika dolo~ajo omre`je in ra~unalni{ki sistem v tem omre`ju.

132.            40.      30.     2.

org. ali dr`ava provider omre`je ma{ina

14.Opcije(2x32 bitov)

TCP

(transmition control protocol)

Je tisti, ki nam omogo~i zanesljivost (ponovno po{iljanje paketov, ~e pride do napak). Razvit za potrebe nezanesljivega omre`ja.

1.(2x16 bitov)Port po{iljatelja(source port) in pot sprejemnika(destignation port):Kateri protokol vi{jih slojev je njemu poslal podatke. Vsak host se zase odlo~i, kako alocira svoje porte. Vendar pa je raznim ULP-jem obi~ajno prirejen seznam {tevilk.

2.Zaporedna {tevilka(32 bitov):vsebuje zaporedno {tevilko, ki je prirejena 1.-mu bytu podatkov v trenutnem sporo~ilu. ^e je SYN bit postavljen, potem ta {tevilka definira za~etno zaporedno {tevilko.

3.[tevilka potrditve:(32 bitov)~e je ACK bit postavljen vsebuje zap. {t. naslednjega bytea podatkov, ki ga po{iljatelj tega paketa pri~akuje.

Primer:

A----->B

40

A<-----B

40-da je bilo prenesenih 40 bytev

A----->B

40

A----->B

40

A----->B

40

A<-----B

120-da je bilo prene{enih 120 bytev

^e prispeli paket prina{a 40 bytev podatkov z zaporedno {tevilko 0, bi v vrnjenem paketu {tevilka potrditve bila 40.

4.TCP header(4 bite):pove kak{no je {tevilo 32 bitnih besed v TCP headerju

5.Rezervirani:za pihodnost

6.URG(1 bit):urgent, kadar je 1, je urgent pointer v veljavi

7.ACK(1 bit):~e je 1, potem je uporabljeno acknowledge polje

8.PSH(1 bit):push;je ukaz TCP-ju, naj takoj po{lje DATA ni`jim slojem za prenos

9.RST(1 bit):reset;resetira povezavo transportnh slojev na za~etno stanje. Kot rezultat nekega nenormalnega stanja.

10.SYN(1 bit):sinronize

11.FIN(1 bit):finish; pove, da po{iljatelj nima ve~ podatkov za po{iljanje

12.Window(16 bitov):specificira {tevilo podatkovnih bytev za~en{i s tistim v ACK noumber field, ki jih je sprejemnik pripravljen sprejeti. To polje skupaj z zaporedno {tevilko in {tevilko potrditve predstavlja TCP sliding window za nadzor pretoka.

13.Checksum(16 bitov)

14.Urgent pointer(16 bitov):je neka offset vrednost od zaporedne {tevilke, ki dolo~i, kje v nizu podatkov se nahajajo urgentni podatki- to so tisti, ki jih vi{je le`e~i nivoji smatrajo za zelo pomembne, npr. prekinitve. Je poljubno dolgo in slu`i razli~nim opcijam.

15.Opcije(32 bitov):

16.Podatki(32 bitov)

FIZI^NI NIVO OSI MODELA: (Physical layer)

Tu so dolo~ene mehanske in elektri~ne lastnosti (tipi konektorjev, razporeditev signalov na pinih in nivoji signalov) omre`nega medija. Protokol mora biti neodvisen pd fizi~nega medija.

NIVO ZVEZE OSI MODELA (Data link layer)

Ta nivo nudi storitve vi{jemu nivoju in posreduje podatke ni`jemu nivoju. Na tem nivoju so podatki razdeljeni na okvirje in opremljeni s kontrolnimi znaki, ki ~akajo na fizi~ni prenos. Ta nivo je odgovoren za kontrolo in odpravljanje napak pri prenosu. Osnovna struktura protokola tega nivoja izhaja iz narave uporabljenega prenosnega medija.