8259A - PIC (programable interrupt controler), uporabljamo, kadar `elimo, da bo pri ve~ prekinitvenih napravah samo ena dala na podatkovne signale zahtevano informacijo. Ima dva 8 bitna registra, iz katerih se lahko le bere (IRR in ISR), ter 8 bitni register maske, v katerega se lahko pi{e in bere.

Prekinitvene zahteve so pripeljane na linije IR0-IR7. Vsak vhod ima v registru maske svoj bit, s katerim ga lahko onemogo~imo, vsak bit deluje samo na svoj vhod. Aktiven nivo na vsakem omogo~enem IR vhodu se shrani v register prekinitvenih zahtev IRR in povzro~i aktiviranje izhoda INT. Slednji pa je priklju~en na vhod INT danega mikroprocesorja, ki se odzove s prekinitvenim prevzemnim ciklom.8259A prepozna prekinitvene prevzemne cikle preko signala INTA, ki mora biti v teh ciklih jasno aktiven.

Fully nested na~in: V prvem ciklu se z aktivnim signalom INTA zahteva z najvi{jo prioriteto prenese iz registra IRR v register sevisirajo~ih zahtev ISR, usterzni bit pa se resetira.V naslednjem INTA ciklu da 8259A na podatkovno vodilo {tevilko vektorja, ki ustreza pravkar postavljenemu bitu v ISR. Ta bit ostane postavljen, dokler prekinitveni servisni program ne po{lje EOI (end of interupt). Dokler je bit v ISR postavljen.

Kadar imamo ve~ kot 8 pekinitvenih naprav, lahko uporabimo kaskadno priklju~itev. Nove ~ipe dodamo tako, da njihove izhode INT priklju~imo na vhode IR prvega, master kontrolerja (master/slave izberemo s signalom SP/EN-na maso). Prek CAS0-CAS2 pa master izbere novi 8259A, ki potem da na podatkovno vodilo prekinitveni vektor. Tak sistem ima najve~ 64 prekinjajo~ih naprav.

DMA (direct memory access)

V zvezi z hitrostjo I/O prenosov imamo opraviti z naslednjima parametroma:

-najve~je {tevilo prenosov na sekundo, ki jih sistem lahko opravi brez premora

-odzivni ~as-najdalj{i ~as, ki prete~e od trenutka prehoda naprave v pripravljeno stanje, do trenutka prenosa podatka v ali iz pomnilnika.

Prena{anje podatkov z DMA obsega naslednje korake:

a) Ugotavljanje pripravljenosti I/O naprave. ^e naprava ni pripravljena, potem ugotovimo napako.

b) po{iljanje ukaza I/O napravi.

c)po{iljanje DMA vmesniku: -za~etni naslov v polja v pomnil.

-{tevilo besed

-smer prenosa

d)Branje podatka iz naprave - prena{anje besede

e)pisanje podatka v pomnilnik

f)-zmanj{anje {tevila besed (dec)

-pove~anje oz. zmanj{anje naslova v pomnilniku

g)Primerjava {tevila prene{enih besed z dol`ino polja

=0 potem BREQ na low in prekinitev INTREQ

Na~ini prenosa glede na prepu{~anje vodila:

a) Besedni ali enkratni prenos: Pri tem na~inu DMA krmilnik vedno prenese po eno besedo, potem prepusti vodilo mikroprocesorju, za najmanj en cikel. Torej delovanje poteka izmeni~no, z delovanjem mikroprocesorja, ki se nikoli ne zaustavi za ve~ kot en ali dva cikla. Tak na~in imenujemo tudi cycle stealing.

b)Eksplozijski prenos ali prenos na zahtevo: Pri tem na~inu DMA krmilnik prevzame vodilo in ga dr`i, dokler ni celotno polje prene{eno ali dokler ni I/O naprava nepripravljena. ^e postane I/O naprava nepripravljena pred koncem prenosa, potem DMA krmilnik prepusti vodilo mikroprocesorju. Ob ponovni pripravljenosti pa ga takoj spet prevzame. Tu je najbolj izkori{~eno vodilo.

c)Zvezni ali blo~ni prenos: Je podoben eksplozijskemu, le da ostane vodilo v rokah DMA krmilnika do konca prenosa, tudi, ~e postane I/O naprava nepripravljena. Ta na~in je najhitrej{i, ker ni potreben ponoven prevzem vodila ob nepripravljeni I/O napravi. Mikroprocesor stoji, dokler ni prene{eno celotno polje. Je malce nevaren: prenos bo iz kakr{negakoli razloga ustavljen in procesor lahko ~aka neskon~no dolgo.

DMA vmesnik je sestavljen iz dveh delov:

-nadzor/status I/O naprav

-nadzor DMA-ja

Kontrolni signali:

-I/O read in I/O write poskrbita za vpis oz. branje iz pomnilnika.

-STOP signal pove, kdaj je bil prene{en cel blok, takrat se tudi generira prekinitev na CPU-ju.

-DMA request signalizira potrebo po DMA ciklu, s strani I/O enote

Data linije ne te~ejo iz CPU-ja v pomnilnik, ampak direktno iz I/O enote. Vse registre napolni CPU prek I/O bufferja, vklju~no z ukaznim registrom.

Sekcija 1: skrbi za logi~ne funkcije, vezane na polnjenje {tevila besed, za~etnega naslova v pomnilniku in ukaznega registra.

Sekcija 2: skrbi za hadshaking v zvezi s pridobivanjem nadzora nad vodilom in obratno

Sekcija 3: skrbi za kontrolne signale R/W, ki so potrebni za vsak posamezni DMA cikel

Sekcija 4: skrbi za povezavo s kontrolnim statusnim delom DMA vmesnika

INTEL 8237A DMA krmilnik

Zna~ilnosti:

a) Neodvisno naslavljanje izvora in ponora s pove~anjem naslova, zmanj{evanjem naslova

b) besedni ali eksplozijski prenos

Ima 16 8-bitnih registrov v katere je mogo~e pisati in iz njih brati, 4 8-bitne registre v katere lahko samo pi{emo in 2 8-bitna registra , ki ju lahko samo beremo. Z vpisom ustreznih vrednosti dolo~imo na~in delovanja, naslove izvora in ponora, dol`ino polja, smer spreminjanja naslovov (navzdol, navzgor). Aktiven 8237A da na vodilo naslovne signale A0-A15 ter aktivira signala MEMR in IOW (pri branju iz pomnilnika) in MEMW in IOR (pri pisanju v pomnilnik). Vsi signali so TTL kompatibilni.

Signali 8237A:

RESET (vhod):Aktiviranje tega signala postavi 8237A v neaktivno stanje, onemogo~i vse {tiri kanale in inicializira nekatere registre na 0.

CLK (vhod):ura, ki dolo~a hitrost elovanja 8237A in je obi~ajno ista, kot pri mikroprocesorju. Najhitrej{i prenos zahteva 2 urini periodi - pri frekvenci 5 MHz je najve~ja hitrost pretoka 2,5 Mbesed na sek.

CS (vhod):Chip select. Preko tega vhoda mikroprocesor izbere  8237A, ~e je isto~asno aktiven tudi IOR in IOW. Za mikroprocesor je to 16 lokacij.

READY (vhod): preko njega lahko I/O naprava in/ali pomnilnik zahteva podalj{anje ciklov

A0-A3 (dvosmerni):Skupaj z A4-A7 tvorijo spodnjih 8 naslovnih signalov. Zgornjih 8 bitov (A8-A15) je multiplexirano s podatkovnimi signali.

A4-A7 (dvosmerni):Pri aktivnem DMA krmilniku tvorijo skupaj z A0-A3 spodnjih 8 naslovnih signalov. Pri neaktivnem DMA pa so v visokem impedan~nem stanju

D0-D7 (dvosmerni): Signali D0-D7 tvorijo 8 bitno podatkovno vodilo. Delovanje je odvisno le od tega, kdo ima nadzor nad vodilom:

a) ~e ga ima mikroprocesor, lahko preko D0-D7 pi{e in bere registre v DMA krmilniku

b)~e ga ima 8237, potem se vr{i:

-izhod zgornjih 8 naslovnih bitov (A8-A15)

-prenos podatkov

ADSTB (izhod): Address strobe. Slu`i za prenos zgornjih 8 bitov naslova s signalov D0-D7 v zunanji register.

AEN (izhod):Address enable. Na naslovnih signalih se nahaja pomnilni{ki naslov, ki je pri{el iz DMA krmilnika.Uporablja se za dostop do I/O naprav.

IOR (dvosmerni) I/O read. Pove, da je v teku bralni cikel, ki se nana{a na I/O naslovni prostor.

Njegovo delovanje je odvisno od nadzora nad vodilom.

a) ~e ima nadzor nad vodilom mikroprocesor, potem preko njega bere registre 8237A

b) kadar ima nadzor nad vodilom 8237A, se z njim pove vrsto cikla

IOW (dvosmerni): I/O write. Ta signal pove, da je v teku pisalni cikel, ki se nana{a na I/O naslovni prostor. Njegovo delovanje je odvisno od nadzora nad vodilom.

a) ~e ima nadzor nad vodilom mikroprocesor, je IOW vhod. Preko njega lahko mikroprocesor pi{e v registre 8237A

b) kadar ima nadzor nad vodilom 8237A, je IOW izhod in dolo~a vrsto cikla

MEMR:Memory red. Pove, da je v teku bralni cikel, ki se nana{a na pomnilni{ki naslovni prostor.

a) kadar ima nadzor nad vodilom mikroprocesor je MEMR odklopljen

b) ~e pa 8237A, ta signal dolo~a vrsto cikla

MEMW (izhod): Memory write. Ta signal pove, da je v teku pisalni cikel, ki se nana{a na pomnilni{ki naslovni prostor.

a) ~e ima nadzor nad vodilom mikroprocesor, je MEMW odklopljen

b)~e ga ima 8237A potem predstavlja vrsto cikla

HRQ (izhod): Hold request. Preko tega signala zahteva 8237A prevzem vodila od mikroprocesorja. To stori, ~e je bil pred tem kanal omogo~en in ~e je bil DMA obve{~en prek signala DREQx, da je I/O enota pripravljena.

HLDA (izhod): Hold acknowledge. Signal HLDA je odgovor mikroprocesorja na signla HRQ. Preko njega mikroprocesor sporo~a, da se je umaknil z vodila.

DREQ0-DREQ3 (vhodi): DMA request. Prek njih DMA ugotavlja pripravljenost I/O naprav Imamo fixno in rotirajo~o prioriteto.

DACK0-DACK3 (izhodi): DMA acknowledge. S temi signali v DMA ciklih izbira I/O napravo.

EOP (dvosmeren): End of process. Se aktivira po vsaki prene{eni besedi.

^e potrebujemo ve~ kot 4 kanale, lahko pri 8237A uprabimo kaskadno priklju~itev, tako da ve`emo HRQ in HLDA na DREQ in DACK.

Programabilne zna~ilnosti DMA:

Tip prenosa:klasi~ni I/O-->MEM, MEM-->MEM

Shema prioritete:fiksna, rotirajo~a

Smer prenosaMEM-->I/O, I/O-->MEM

Generiranje naslova: zmanj{evanje, ve~anje

Autoinicializacija: prekine EOP

Na~in prena{anja: blokovno, besedno

Kaskadni na~in:~e imamo ve~ I/O kontroler., ve`emo kaskadno

SERIJSKI KOMUNIKACIJSKI VMESNIKI:

Serijske digitalne linije:

Poznamo asinhrono in sinhrono komunikacijo:

Asinhrono: znak po znak

Sinhrono: blok po blok

Znakovno orientirano:

STN-

STN-

SOH-start of header

HEADER

STX-start of text

DATA

ETX-end of text

CHECKSUM

Bitno orientirano:

01111110

ADDRESSES

CONTROLS

DATA

CHECKSUM

FLAG

SCC-serial comunication controller

Naprave, ki skrbijo za vse v zvezi s serijskimi porti.

-protokol

-razli~ni protokoli

Funkcije, ki jih opravlja serijski komunikacijski vmesnik:

a)paralel --> serijsko

b)serijsko --> paralel

c)generiranje urinega signala: pri sinhronem je potrebno zaradi dolgih blokov uro generirati, torej speljati s pomo~jo informacije iz DCE naprave; pri asinhronih ta signal dobimo z deljenjem CPU frekvence

d)generiranje in obdelava kontrolnih signalov: ala handshakeing

e)pretvorba napetostnih nivojev, ki jih zahtevajo uporabljeni standardi

f)posebne funkcije: vrivanje start, stop bitov, generiranje paritetnih bitov...

Lastnosti, ki karakterizirajo serijski komun. vmesnik:

a)protokol:asinhroni, sinhroni

b)hitrost prena{anja: baud rate (se nana{a na {tevilo vhodnih elementov na sekundo, je ve~ji, ker so {e dodatni biti), bit rate. Za dolo~anje hitrosti skrbijo baud rate generatorji.

c)sinhronizacija: pomembna je pri sinhroni komunikaciji, prisoten mora biti RxC (recieve clock) ustrezne DCE

d){tevilo kanalov: jih programiramo

e)podpora za modem: mnogo SCC-jev ne podpira vseh povezav (linij), kot npr. read indicator linije, ki omogo~ijo avtomatsko sprejemanje klicev

f)kodiranje/dekodiranje

g)posebne funkcije: RECIEVE DATA

h)povezave s CPU

WD 1983: za asinhron na~in

-Preko C/D signala dostopamo do statusnega ali kontrolnega registra. Spojen obi~ajno na A0.

-RE,WR za branje in pisanje

-MR-spojen na RESET. Postavi v za~etno stanje logiko in kontrolo

-MODE INSTRUCTION REGISTER:vsebuje informacijo (vanj pi{e samo CPU), ki pove, kateri asinhroni format je uporabljen

-BRKDET(break detect):

start  znak P stop DATA 0000000000

Ta zadnji niz slu`i, da opozori sprejemnika, da po dalj{em ~asu (brez po{iljanja) spet pri{lo do prena{anje znaka.

-RxC,TxC-sprejemnikova in oddajnikova ura

-RxRDY:reciever ready- slu`i da CPU pove, da se v reciever register nahaja podatek in da ga naj prepi{e v reciever holding register. Takoj ko CPU ta podatek prebere, gre RxRDY na LOW.

-TxE-transmitter empty: gre na 1, ko je trenutni znak v celoti prene{en, in se transmitter holding register {e ni napolnil z znakom

-TxRDY-transmitter ready: gre na 1, ko se transmitter hold register lahko ponovno napolni z novim znakom

-TxD-transmit data (pod na terminal na drugo stran)

-RxD-recieve data (sprejemi podatke po tej liniji)

-RTS-request to send (ali lahko za~nem s po{iljanjem)

-CTS-clear to send (lahko za~nem po{iljati podatke)

-DSR-data set ready (ali sem pripravljen za sprejem)

-DTR-data terminal ready (pripravljen sem za sprejem podatkov)

Za uri sprejemnika in oddajnika je v vezju uporabljen baud rate generator (lahko tudi timer, ki ga programiramo). Frekvenca TxC in RxC, skupaj z baud rate generatorjem dolo~ata bit rate oddaje in sprejema (hitrost bit/sek). Morata pa imeti iste frekvence kot oni na drugi strani. Za branje oz. po{iljanje znakov v vezju skrbi 8259A prekinitveni krmilnik (RxRDY in TxRDY).